### Routers:

### SR-1 (Sucursal 1)

enable

conf t

interface Serial0/1/0

description Enlace a SR-2

ip address 23.40.0.1 255.255.255.252

! clock rate 64000  (Si este es el lado DCE)

no shutdown

interface Serial0/1/1

description Enlace a SR-3

ip address 23.40.0.10 255.255.255.252

! clock rate 64000  (Si este es el lado DCE)

no shutdown

### SR-2 (Sucursal 2)

enable

conf t

interface Serial0/1/0

description Enlace a SR-1

ip address 23.40.0.2 255.255.255.252

! clock rate 64000  (Si este es el lado DCE)

no shutdown

interface Serial0/1/1

description Enlace a SR-3

ip address 23.40.0.5 255.255.255.252

! clock rate 64000  (Si este es el lado DCE)

no shutdown

### SR-3 (Sucursal 3)

enable

conf t

interface Serial0/1/0

description Enlace a SR-2

ip address 23.40.0.6 255.255.255.252

! clock rate 64000  (Si este es el lado DCE)

no shutdown

interface Serial0/1/1

description Enlace a SR-1

ip address 23.40.0.9 255.255.255.252

! clock rate 64000  (Si este es el lado DCE)

no shutdown

Routers a R-Redundancia:

### Configuración R-Red (Principal)

enable

conf t

interface GigabitEthernet0/1/0

description Enlace a SR-1

ip address 45.40.0.1 255.255.255.252

no shutdown

interface GigabitEthernet0/2/0

description Enlace a SR-2

ip address 45.40.0.5 255.255.255.252

no shutdown

interface GigabitEthernet0/3/0

description Enlace a SR-3

ip address 45.40.0.9 255.255.255.252

no shutdown

### Configuración SR-1 (Sucursal 1)

enable

conf t

interface GigabitEthernet0/0/2

description Enlace a R-Red (Principal)

ip address 45.40.0.2 255.255.255.252

no shutdown

### Configuración SR-2 (Sucursal 2)

enable

conf t

interface GigabitEthernet0/0/2

description Enlace a R-Red (Principal)

ip address 45.40.0.6 255.255.255.252

no shutdown

### Configuración SR-3 (Sucursal 3)

enable

conf t

interface GigabitEthernet0/0/2

description Enlace a R-Red (Principal)

ip address 45.40.0.10 255.255.255.252

no shutdown

GRE Full-Mesh Entre 3 Routers:

### SR-1 (Source: 45.40.0.2)

enable

conf t

! Tunel a SR-2 (10.10.12.0/30)

interface Tunnel12

ip address 10.10.12.1 255.255.255.252

tunnel source GigabitEthernet0/0/2

tunnel destination 45.40.0.6

tunnel mode gre ip

no shutdown

! Tunel a SR-3 (10.10.12.8/30)

interface Tunnel13

ip address 10.10.12.9 255.255.255.252

tunnel source GigabitEthernet0/0/2

tunnel destination 45.40.0.10

tunnel mode gre ip

no shutdown

### SR-2 (Source: 45.40.0.6)

enable

conf t

! Tunel a SR-1 (10.10.12.0/30)

interface Tunnel21

ip address 10.10.12.2 255.255.255.252

tunnel source GigabitEthernet0/0/2

tunnel destination 45.40.0.2

tunnel mode gre ip

no shutdown

! Tunel a SR-3 (10.10.12.4/30)

interface Tunnel23

ip address 10.10.12.5 255.255.255.252

tunnel source GigabitEthernet0/0/2

tunnel destination 45.40.0.10

tunnel mode gre ip

no shutdown

### SR-3 (Source: 45.40.0.10)

enable

conf t

! Tunel a SR-1 (10.10.12.8/30)

interface Tunnel31

ip address 10.10.12.10 255.255.255.252

tunnel source GigabitEthernet0/0/2

tunnel destination 45.40.0.2

tunnel mode gre ip

no shutdown

! Tunel a SR-2 (10.10.12.4/30)

interface Tunnel32

ip address 10.10.12.6 255.255.255.252

tunnel source GigabitEthernet0/0/2

tunnel destination 45.40.0.6

tunnel mode gre ip

no shutdown

Asignación DHCP de IP’s:

### SR-1

Bash

enable

conf t

! Exclusiones para MANAGEMENT (VLAN 10)

ip dhcp excluded-address 172.18.5.1

! Exclusiones para STAFF (VLAN 20)

ip dhcp excluded-address 172.18.5.33

! Exclusiones para WIFI (VLAN 30)

ip dhcp excluded-address 172.18.5.65

! Exclusiones para SERVERS (VLAN 40)

ip dhcp excluded-address 172.18.5.97

ip dhcp excluded-address 172.18.5.98 172.18.5.105

! Exclusiones para GUEST (VLAN 50)

ip dhcp excluded-address 172.18.5.129

#### Pool 1: MANAGEMENT (VLAN 10)

Bash

ip dhcp pool POOL_MANAGEMENT

network 172.18.5.0 255.255.255.224

default-router 172.18.5.1

dns-server 8.8.8.8

#### Pool 2: STAFF (VLAN 20)

Bash

ip dhcp pool POOL_STAFF

network 172.18.5.32 255.255.255.224

default-router 172.18.5.33

dns-server 8.8.8.8

#### Pool 3: WIFI (VLAN 30)

Bash

ip dhcp pool POOL_WIFI

network 172.18.5.64 255.255.255.224

default-router 172.18.5.65

dns-server 8.8.8.8

#### Pool 4: SERVERS (VLAN 40)

Bash

ip dhcp pool POOL_SERVERS

network 172.18.5.96 255.255.255.224

default-router 172.18.5.97

dns-server 8.8.8.8

#### Pool 5: GUEST (VLAN 50)

Bash

ip dhcp pool POOL_GUEST

network 172.18.5.128 255.255.255.224

default-router 172.18.5.129

dns-server 8.8.8.8

### SR-2

Bash

enable

conf t

interface GigabitEthernet0/0/1.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 198.51.101.1 255.255.255.224

interface GigabitEthernet0/0/1.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 198.51.101.33 255.255.255.224

interface GigabitEthernet0/0/1.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 198.51.101.65 255.255.255.224

interface GigabitEthernet0/0/1.40

encapsulation dot1Q 40

ip address 198.51.101.97 255.255.255.224

interface GigabitEthernet0/0/1.50

encapsulation dot1Q 50

ip address 198.51.101.129 255.255.255.224

ip dhcp excluded-address 198.51.101.1

ip dhcp excluded-address 198.51.101.33

ip dhcp excluded-address 198.51.101.65

ip dhcp excluded-address 198.51.101.97

ip dhcp excluded-address 198.51.101.129

ip dhcp excluded-address 198.51.101.98 198.51.101.10

ip dhcp pool MANAGEMENT_NET_POOL

network 198.51.101.0 255.255.255.224

default-router 198.51.101.1

dns-server 8.8.8.8

ip dhcp pool STAFF_NET_POOL

network 198.51.101.32 255.255.255.224

default-router 198.51.101.33

dns-server 8.8.8.8

ip dhcp pool WIFI_NET_POOL

network 198.51.101.64 255.255.255.224

default-router 198.51.101.65

dns-server 8.8.8.8

ip dhcp pool SERVERS_NET_POOL

network 198.51.101.96 255.255.255.224

default-router 198.51.101.97

dns-server 8.8.8.8

ip dhcp pool GUEST_NET_POOL

network 198.51.101.128 255.255.255.224

default-router 198.51.101.129

dns-server 8.8.8.8

end